Teme: - Ponovitev; OS - Lupina Linux - Virtualizacija sistema, identifikacija

Izhodišča in viri: - Alpine Linux, https://www.alpinelinux.org/, dost. 07. 04.2026

Naloga 1

Virtualizirajte Linux računalniški sistem. Uporabite poljuben virtualizator nivoja 2 (level 2). Na voljo imate VMWare Workstation, Oracle Virtual Box. Uporabite Linux iz vira ali poljubnega.

Nastavitve: disk vsaj 3GB, ram 2GB, vsaj 2 procesorja, povežite ga preko mosta (Bridge) v skupno omrežje z vsemi računalniki v učilnici. Časovni pas naj bo Europe/Ljubljana. Jezik in tipkovnica 'si'.

Za namestitev uporabite skripto setup-alpine (setup skripte se nahajajo  v /usr/sbin).

Po končani namestitve restartajte računalnik. Če ste uporabili VirtualBox, raje uporabite ukaz poweroff, nato odstranite iso iz katerega ste namestili sistem in nato ponovnozaženite.

Naloga 2

Kreirajte dodatnega nepriviligiranega uporabnika, naj ima vaše ime. Preverite obstoj kreiranega v datoteki  /etc/passwd. Uporabnika kreirate z:

adduser uporabniško_ime

po kreiranju izpišite datoteko /etc/passwd, preverite, kje je domači direktorij uporabnika.

Naloga 3

Izvedite oddaljeni dostop s ssh odjemalcem na virtualen stroj. Uporabite Bitvise ssh client ali putty. Prijavite se z nepriviligiranim uporabnikom. Po uspešni prijavi se na sistemu samem identificirate kot superuporabnik z uporabo ukaza

Su

ta zahteva geslo superuporabnika.

--------------------------

Oddaja ::

Poročilo sestavljajo zaslonske slike (snapshots), ki jih dobite z izvedbo ukazov:

- uname -a

- Ip a ali ifconfig

- cat /etc/passwd

- du /home

- cat /sys/class/net/eth0/address

poročilo elektronsko podpišete s svojim potrdilom in oddate v nabiralnik. Rok oddaj je konec termina vaj. Vaja se oceni, dnevna zamuda vas stane 10% vrednosti naloge do minimalno 50%, če je vaja oddana.